Załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja parametrów technicznych oferowanego sprzętu,

Szkoła Podstawowa w Kolonii Tworyczów

(pola szare wypełnia Wykonawca)

- Komputer uczniowski – netbook -16szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| 1 | Procesor | Procesor min. Dual Core, 1MB L2, 1.6GHz, GPU 400MHz) lub równoważny |  |
| 2 | Pamięć | Min. 1Gb, możliwość rozszerzenia do 2GB |  |
| 3 | HDD | min. 320GB |  |
| 4 | Karta graficzna | Zintegrowana, min. GMA 3600 |  |
| 5 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio |  |
| 6 | Karta sieciowa | Min. 10/100 Mbps |  |
| 7 | DVD/CD-RW | brak |  |
| 8 | Porty | 1xVGA, 3 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ45 złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, kamera czytnik kart pamięci |  |
| 9 | WiFi | Wbudowany Wireless 802.11 b/g/n |  |
| 10 | Wyświetlacz | matryca 10.1” WSVGA rozdzielczość minimum 1024 x 600, błyszcząca |  |
| 11 | Bateria, waga | Min 6-calowa, waga max: 1250g |  |
| 12 | System Operacyjny | Minimum Microsoft Windows 7 Starter PL lub równoważny |  |
| 13 | Oprogramowanie biurowe | Minimum Microsoft Office 2010 Starter lub równoważny |  |
| 14 | Inne oprogramowanie | Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Zainstalowany klient oprogramowania, którym zarządza komputer nauczycielski. |  |
| 15 | Inne oprogramowanie | Oprogramowanie zabezpieczające komputer w przypadku kradzieży. |  |
| 16 | Oprogramowanie antywirusowe | Z aktualizacją bazy wirusów na minimum 1 rok. |  |
| 17 | Inne oprogramowanie | Oprogramowanie zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści niepożądanych w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty |  |
| 18 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |

- Notebook nauczycielski – 5szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| 1 | Procesor | Procesor Intel Core i3 2350M lub równoważny |  |
| 2 | Pamięć | 4GB DDR3 |  |
| 3 | HDD | min. 500 GB |  |
| 4 | Karta graficzna | zintegrowana |  |
| 5 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki oraz mikrofon |  |
| 6 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps |  |
| 7 | DVD/CD-RW | Nagrywarka DVD+/-RW. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. |  |
| 8 | Porty | 1xVGA, 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x RJ45 złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe kamera czytnik kart pamięci |  |
| 9 | WiFi | Wbudowany Wireless 802.11 b/g/n |  |
| 10 | Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura QWERTY. |  |
| 11 | Wyświetlacz | matryca 15.6” rozdzielczość minimum 1366 x 768 |  |
| 12 | Bateria | Min 4-calowa |  |
| 13 | System Operacyjny | Minimum Microsoft Windows 7 Home Premium lub równoważny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. |  |
| 14 | Oprogramowanie biurowe | Minimum Microsoft Office 2010 Standard lub równoważny |  |
| 15 | Oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć dydaktycznych | 1. Moduł Logowania - tworzenie profili logowania dla Nauczyciela - zabezpieczenie profilu hasłem - szybkie logowanie z poziomu panelu logowania do klasy celem rozpoczęcia zajęć - domyślne logowanie do centrum zarządzania aplikacji nauczyciela 2. Moduł Centrum Zarządzania Nauczyciela - praca offline: poza aktywną lekcję - konfiguracja ustawień globalnych (nauczyciela) dla wszystkich klas wykorzystywanych przy rozpoczynaniu zajęć z przedmiotu: - możliwość definiowania zestawów aplikacji - możliwość definiowania zestawu zabronionych aplikacji - możliwość definiowania blokad internetowych: cały internet, wybrane strony - konfiguracja ustawień lokalnych dla danej klasy wykorzystywanych przy rozpoczynaniu zajęć z przedmiotu: - możliwość definiowania zestawów aplikacji - możliwość definiowania zestawu zabronionych aplikacji - możliwość definiowania blokad internetowych: cały internet, wybrane strony - możliwość oceniania testów przeprowadzonych w klasie, komentowania odpowiedzi ucznia. wbudowana automatyczne przypisanie oceny w zalewności od wybranej skali ocen dla Testu - definiowanie klasy wraz z ustawieniami lokalnymi oraz nazwami przedmiotu - możliwość oceniania wyników testów w obrębie zdefiniowanej klasy - zintegrowane zarządzanie testami w obrębie aplikacji nauczyciela: - definicja pytań: otwarte, wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, z lukami, - definicja zestawów testów na podstawie dostępnych pytań, - definicja skali ocen: opisowa, liczbowa - możliwość udostępniania tworzonych pytań dla innych profili nauczycieli - możliwość sterowania przepływem danych podczas przeprowadzania testów: wstrzymanie testu, podgląd ucznia, postęp odpowiedzi u uczniów 3. Moduł Lekcyjny, Klasy - automatyczne wykrywanie uczniów w sieci, - automatyczne dołączanie uprzednio zarejestrowanych uczniów do klasy, - możliwość ręcznego dodania ucznia poprzez podanie parametrów sieciowych, - widoki uczniów: lista uczniów wraz ze stanami logowania, Imieniem, Nazwiskiem, - widoki uczniów: widok ławek - odwzorowanie fizycznego ustawienia ławek w klasie - widoki uczniów: dynamiczny podgląd ucznia lub wielu uczniów, dynamiczne skalowanie ilości podglądanych ekranów - czat klasowy z możliwością rozmowy pomiędzy wybranymi uczniami, blokowanie czatu dla uczniów - blokowanie ekranu (ekran ciszy), myszki, klawiatury, - prezentacja ekranu nauczyciela w trybie „fullscreen” i „window mode” - wysyłanie wiadomości tekstowych do klasy lub wybranych uczniów - zdalna kontrola komputera ucznia - zdalne zamykanie komputerów ucznia - zdalne uruchamianie komputerów ucznia (WakeOnLAN) - synchronizacja wyników testów pomiędzy nauczycielom, a aplikacją ucznia dająca możliwość sprawdzenia przez ucznia popełnionych błędów. |  |
| 16 | Inne oprogramowanie | - Oprogramowanie zabezpieczające komputer w przypadku kradzieży, - Oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści niepożądanych w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty |  |
| 17 | Oprogramowanie antywirusowe | Z aktualizacją bazy wirusów na minimum 1 rok. |  |
| 18 | Gwarancja | 3 lata |  |
| 19 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |

- Szafka do ładowania baterii na minimum 20 urządzeń – 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| 1 | Wózek mobilny do przechowywania i ładowania notebooków/tabletów | Wózek mobilny do przechowywania jednocześnie 20 laptopów / tabletów z możliwością doładowania baterii. Wewnątrz korpusu wózka musi być zamontowana listwa, która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów/tabletów. Dwoje drzwi wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym. Mobilny łatwy do przemieszczania i bezpieczny. |  |
| 2 | Wymiary maksymalne | wys. 1160 x szer. 1190 x głęb. 500 |  |
| 3 | Gwarancja | 3 lata |  |
| 4 | Inne | Zgodnie z Rozp. MSWiA z 21.04.2006 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków dot. miejsc użyteczności publicznej szafki muszą spełniać atesty i klasyfikacje: · Farby Atest Higieniczny PZH, · deklaracje zgodności z Dyr. Parlamentu Europejskiego 2001/95 bezpieczeństwo użytkowania · Farba - Klasyfikacje ogniowa wg EN 13501, · Producent posiada wdrożony System i Certyfikat Jakości Obsługi Klienta ISO 9001. |  |
| 5 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |

- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| 1 | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |  |
| 2 | Szybkość drukowania | (tryb czarno-biały): do 20 str./min w formacie A4 |  |
| 3 | Czas wydruku | Czas wydruku pierwszej strony (tryb czarno-biały): poniżej 8,5 sekundy (w trybie gotowości) |  |
| 4 | Rozdzielczość drukowania | Do 1200 x 1200 dpi rozdzielczości efektywnej |  |
| 5 | Kompatybilność skanowania | TWAIN i WIA |  |
| 6 | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |  |
| 7 | Rozdzielczość skanowania interpolowana | 4800 x 4800 dpi |  |
| 8 | Szybkość kopiowania | (tryb czarno-biały): Do 20 kopii/min w A4 |  |
| 9 | Czas kopiowania pierwszej strony | (tryb czarno-biały): poniżej 14 sekund (szyba skanera) |  |
| 10 | Interfejs | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |
| 11 | Gwarancja | 3lata |  |
| 12 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |

- Tablica interaktywna z systemem mocowania– 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| 1 | Przekątna | 81.7″ (207.5cm) |  |
| 2 | Powierzchnia robocza | 159 cm (d) ×119 cm (w) |  |
| 3 | Przekątna powierzchni roboczej | 78.2″ |  |
| 4 | Przyciski skrótowe | 6 (1x pisak czerwony, 1x czarny, 1x niebieski, 1x zielony, 1x myszka, 1x kursor) |  |
| 5 | Powierzchnia ekranu | utwardzony poliester odporny na uszkodzenia, kompatybilny ze sucho-ścieralny markerami dołączonymi do tablicy |  |
| 6 | Rozdzielczość | 8192*8192 |  |
| 7 | Szybkość przetwarzania | 480 Frame /s |  |
| 8 | Technologia | Dotykowa (Rezystancyjna) |  |
| 9 | Sposób podłączenia do komputera | USB |  |
| 10 | Kabel | 10 metrów |  |
| 11 | Wymagania dotyczące zasilania | Tablica jest zasilana bezpośrednio z komputera przez kabel USB |  |
| 12 | Zużycie prądu | Nie więcej niż 1watt |  |
| 13 | Gwarancja | 5lat |  |
| 14 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |

- System do zbierania i analizowania odpowiedzi – 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu |  | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| 1 | System do zbierania i analizowania odpowiedzi |  | - pozwala zaprojektować testy i egzaminy - zawiera kreator egzaminów pozwalający Nauczycielowi utworzyć własne pytania wzbogacone o elementy multimedialne (grafika, dźwięk, obraz) - umożliwia ocenę testów przeprowadzonych w klasie, komentowania odpowiedzi ucznia. - posiada wbudowane automatyczne przypisanie oceny w zależności od wybranej skali ocen dla Testu - umożliwia ocenianie wyników testów w obrębie zdefiniowanej klasy - posiada zintegrowane zarządzanie testami w obrębie aplikacji nauczyciela: - definicja pytań: otwarte, wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, z lukami, - definicja zestawów testów na podstawie dostępnych pytań, - definicja skali ocen: opisowa, liczbowa - możliwość udostępniania tworzonych pytań dla innych profili nauczycieli - możliwość sterowania przepływem danych podczas przeprowadzania testów: - wstrzymanie testu, podgląd ucznia, postęp odpowiedzi u uczniów |  |
| 2 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |  |

- Kontroler WLAN – 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| typ/model/kod producenta |  |

| Kontroler sieci bezprzewodowej powinien spełniać następujące wymagania: |  |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | - Min 4 porty 10/100/1000 RJ45 - Obsługa WMM Quality of Service wraz z 802.11e - Możliwość konfiguracji min. 8 profili bezpieczeństwa - Serwer DHCP - Pamięć Flash min. 64MB - Pamięć RAM min. 512MB - 1 x USB - Powinien umożliwiać zarządzanie za pomocą Web oraz SN MP v1/v2c, telnet, Secure Shell (SSH) - Minimalna liczba obsługiwanych AP: 16 - Możliwość wykrywania punktów dostępowych w warstwie 2 oraz 3 modelu OSI - Możliwość detekcji obcych punktów dostępowych - Kontroler powinien mieć możliwość konfiguracji min. 8 VLAN |  |
| 2. | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |

- Punkt dostępowy – 2szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Wymagania fizyczne: |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |  |
|  | 2. | - 1 x 10/100/1000BASE-T z obsługą IEEE 802.3af - 1 x RS232 - Dwa gniazda reverse SMA - Wbudowane anteny - Pobór mocy PoE nie większy niż 12,8W Wymagane standardy oraz funkcje sieci bezprzewodowej: - IEEE 802.11n 2.4 GHz oraz 5.0 GHz - IEEE 802.11a 5.0 GHz - IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4 GHz - WMM - IEEE 802.3af - Obsługa WPA, WPA2 - Autentykacja IEEE 802.1x RADIUS z obsługą EAP TLS, TTLS, PEAP - Autentykacja na podstawie MAC - wsparcie VPN pass-through - Obsługa Secure SSH, SSL - Point-to-point bridge mode - Point-to-multipoint bridge mode - Repeater mode - Jednoczesny tryb bridge oraz access point mode - Wireless Distribution System (WDS) - Możliwość regulacji mocy nadawania od 100 mW do 0 mW - 8 x SSID na częstotliwość - Wsparcie dla minimum 17 VLAN - Wykrywanie obcych AP - Izolacja klientów radiowych |  |  |  |
|  | 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |  |

- Router – 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| typ/model/kod producenta |  |
|  | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| Wymaga się, aby urządzenie obsługiwało następujące funkcje oraz protokoły: - Tryby L3: router, NAT - NAT, PAT - Port forwarding; Port Triggering - Możliwość konfiguracji portu DMZ - VoIP SIP ALG - Obsługa DDNS DynDNS.org, TZO.com, Oray.net - DNS proxy, - MAC Address Cloning/spoofing, - L3 Quality of Service (QoS) ,LAN-to-WAN oraz WAN-to-LAN (ToS) - Urządzenie powinno wspierać następujące protokoły: DES, 3DES, AES(128,192,256 bit)/SHA-1, MD5, IPsec NAT Traversal - Urządzenie powinno wspierać następujące wersje protokołu SSL: SSLv3, TLS1.0 - Dodatkowo protokół SSL powinien wspierać DES, 3DES, ARC4, AES(128,256bit) - Kontrolę integralności MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1 - Wymagana możliwość skorzystania z kreatora konfiguracji dla początkujących - Kreator SSL VPN - Kreator konfiguracji IPSec VPN - Interfejs GUI oparty o WWW - ICSA: Anti-virus, VPNC: AES Interop, Basic Interop - Checkmark: Anti-Malware, Anti-Spam, Enterprise Firewall, VPN, IPS, URL Filtering - Możliwość generowania statystyk sumarycznych, Informowanie o zdarzeniach nagłych, Informowanie o wykrytych zagrożeniach, Informowanie o zdarzeniach systemowych - Zapisywanie informacji na temat: generowanego ruchu, szkodliwego oprogramowania, Spamu, szkodliwego kodu zawartego w pakietach, Filtra email, systemu, zdarzeń IPS, IM, P2P, Firewall, IPsec VPN, SSL VPN - Automatyczne uaktualnianie sygnatur IDS/IPS - Ochrona przed atakami typu DoS, DDoS - Możliwość tworzenia białych list - Możliwość tworzenia czarnych list - Powiadomienie o ataku poprzez e-mail - Możliwość skanowania: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3 - Skanowanie pakietów wychodzących oraz przychodzących - Możliwość blokowania słów kluczowych oraz konkretnych rozszerzeń plików - Możliwość filtracji ActivX, Java, Flash, JavaScript, Proxy, Cookies - Możliwość filtrowania poczty na podstawie ciągu znaków części adresu, załącznika, rozszerzenia załącznika, nazwy załącznika - Możliwość blokowania eDonkey, BitTorrent, Gnutella - Możliwość blokowania MSN Messenger, Yahoo Messenger, mIRC, Google Talk - Urządzenie powinno być wyposażone w komplet licencji na skanowanie poczty oraz ruchu www oraz licencji na aktualizacje oprogramowania na 1 rok. |  |
| Parametry wydajnościowe: - Wydajność antywirusa 21Mb/s - Wydajność szyfrowania 3DES/AES: co najmniej 50Mb/s - Liczba jednoczesnych sesji:, co najmniej 16000 - Wydajność firewall 130Mb/s - Liczba reguł:, co najmniej 1,2 mln - Liczba obsługiwanych tuneli VPN 10 - Liczba obsługiwanych tuneli SSL 5 |  |
| Parametry fizyczne - Pamięć Flash: co najmniej 2GB - Pamięć DRAM: co najmniej 512MB - Minimalna liczba niezależnie konfigurowanych, fizycznych interfejsów: 5 x 1000Base-T (2 x WAN, 3 x LAN) - Port USB x 1 - Własny system operacyjny producenta nie bazujący na istniejących rozwiązaniach Open Source Urządzenie powinno mieć możliwość instalacji opcjonalnych modułów: WiFi obsługujący standard 802.11N oraz moduł obsługujący ADSL2+. |  |

| 1 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |
| --- | --- | --- |

UWAGA: wszystkie elementy sieciowe muszą być objęte 36-miesięczną gwarancją.

Projektor – 2szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |  |
|  |  | Parametr / Warunek wymagany |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
|  | 1 | Technologia 3xLCD |  |  |
|  | 2 | Jasność min. 2600 ANSI lumenów w trybie pełniej jasności |  |  |
|  | 3 | Kontrast min. 2000:1 |  |  |
|  | 4 | Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3 |  |  |
|  | 5 | Przekątna obrazu od 30 do 300 cali |  |  |
|  | 6 | Porty wejścia min.: 1 x VGA (DB-15), 1xHDMI 1 x Composite video (RCA Chinch), 1x S-video, 1x audio stereo mini Jack |  |  |
|  | 7 | Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x stereo Mini Jack |  |  |
|  | 8 | Waga (max) 2,5 kg |  |  |
|  | 9 | Głośnik wbudowany min. 1 x 1W |  |  |
|  | 10 | Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN |  |  |
|  | 11 | Żywotność lampy 3000 godzin w trybie pełnej jasności |  |  |
|  | 12 | Menu w języku polskim |  |  |
|  | 13 | Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności |  |  |
|  | 14 | Pionowa korekcja trapezu automatyczna +/- 30 stopni |  |  |
|  | 15 | Tryby wyświetlania na tablicy szkolnej i w trybie dziennym |  |  |
|  | 16 | Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora |  |  |
|  | 17 | Gwarancja producenta na projektor - 36 miesięcy Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy |  |  |
|  | 18 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |

- Ekran projekcyjny – 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu |  | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| 1 | Format |  | 4:3 |  |
| 2 | Przekątna |  | 250 cm |  |
| 3 | Powierzchnia użytkowa ekranu |  | 195x146,3 cm |  |
| 4 | Długość kasety |  | 211,5 cm |  |
| 5 | Powierzchnia |  | biała matowa z czarnymi ramkami wokół ekranu zwiększającymi kontrast oglądanego obrazu |  |
| 6 | Regulacja |  | Regulacja wysokości dolnej krawędzi |  |
| 7 | Inne |  | - Możliwość odchylenia ekranu od pionu w celu wyeliminowania efektu Keystona (trapezowego) poprzez montaż na wysięgniku - Ekran powinien być zwinięty, kiedy nie jest używany – ekran w całości chowa się w kasecie, która zabezpiecza go przed kurzem - Wbudowana blokada zabezpiecza ekran przed samoczynnym zwijaniem się - Solidna metalowa konstrukcja koloru szarego z granatowymi plastikowymi elementami - Możliwość montażu na ścianie i suficie |  |
| 8 | Gwarancja |  | 3 lata |  |
| 9 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |  |

- Wizualizer – 1szt.

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |  |
| typ/model/kod producenta |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa elementu | Opis techniczny (minimalne wymagania zamawiającego) |  | Parametry oferowane (proszę wypełnić) |
| 1 |  | Sensor (przetwornik) | 1/3" CMOS |  |  |
| 2 |  | Ilość pikseli (efektywna) | 2 070 000 |  |  |
| 3 |  | Rozdzielczość (wyświetlana) | XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024) UXGA (1600x1200), 720p |  |  |
| 4 |  | Częstotliwość odświeżania | 30 FPS |  |  |
| 5 |  | Obszar skanowania (max) | 420 x 315 mm |  |  |
| 6 |  | Fokus | Automatyczny/ręczny |  |  |
| 7 |  | Typ głowicy | Gęsia szyja |  |  |
| 8 |  | Funkcje | Stop klatka, Tryb Foto/Tekst, Obracanie obrazu, Automatyczny balans bieli, Regulacja przesłony |  |  |
| 9 |  | Oświetlenie | Oświetlenie zewnętrzne – 1, typ LED |  |  |
| 10 |  | Port komunikacyjny | USB typ B |  |  |
| 11 |  | Akcesoria | Przewód USB (8m), instrukcja obsługi, oprogramowanie, pokrowiec |  |  |
| 12 |  | Gwarancja | 3 lata |  |  |
| 13 | Dane teleadresowe punktu serwisowego |  |  |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy (sprzęt/urządzenia) odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty należy dołączyć, stosownie do sprzętu z załączników 1 do SIWZ:

- Deklaracją zgodności CE dla oferowanych produktów.

- Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis zestawów komputerowych będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.

- Komputery uczniowskie i nauczycielskie muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej, co najmniej równoważnej ze specyfikacjami programu EnergyStar 5.0

- Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich i wyprodukowany w 2012 r.

- Dostarczany sprzęt musi posiadać instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.