KOSZTORYS  OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne                                   45112000-5    Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233000-9    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANŻA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA

BUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W M. DESZKOWICE PIERWSZE

NR 110151L KM 0+700.00-1+ 055.00

DROGI GMINNE NR 110151L W DESZKOWICACH PIERWSZYCH

GMINA SUŁÓW

SUŁÓW 63, 22-448 SUŁÓW

DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

zł

zł

zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Projektowane zadanie położone jest na terenie Gminy Sułów, na sieci dróg administrowanych przez gminę. Realizowane będzie w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy ciągu dróg.

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego . . . (Dz. U. nr 130 z dnia 08.06.2004 r), metodą kalkulacji uproszczonej, z zastosowaniem cen jednostkowych średnich, (wg. Biuletynu zagregowanego BCD, BCA, BCO "Sekocenbud" za 2-gie półrocze 2007 r.),

Skład kosztorysu:

- strona tytułowa	str. 1

- charakterystyka zadania	str.2

- książka przedmiaru	str 3 - 4
-kosztorys	str.5-6

- tabela elementów scalonych	str. 7

| Lp. | Podst | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45111000 -8 45112000 -5 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR1 0111-01 | D.01.01. 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, (p.z.t.) 0.917+0.563 1.48 |  | km km |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,355 |
| 2 d.1 | KNNR1 0113-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi (humusu) za pomocą spycharek, równiarek (t.h.) |  | m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2877,38 |
| 3 d.1 | KNNR1 0104-16 | D- 01.02. 01 | Ręczne karczowanie pni o śr. 66-75 cm w gruncie kat. III – IV o normalnej wilgotności |  | szt |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | 45111000 -8 |  | ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00) |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR1 0202-08 + KNNR1 0408-0201 | D.02.03. 01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1 km, grunt nie oblepiający kat. III-IV ; na nasypy, w tym i uzupełnienia poboczy wraz z zagęszczeniem (t.r.z. + t.n.p.) | m3 IY¦3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 591,23 |  |
| 5 d.2 | KNNR1 0210-03 + KNNR1 0408-0201 | D.02.03. 01 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane poprzecznie na nasyp koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV wraz z zagęszczeniem (t.r.z.) 697 | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 210,47 |  |
| 6 d.2 | KNNR1 0202-08 + KNNR1 0208-0201 + KNNR1 0408-0201 | D-02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku na odl. ponad 1.0 km samochodami samowyładowczymi 5-10t na nasyp wraz z zagęszczeniem, grunt nie oblepiający kat. III-IV (t.r.z.) | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 147,87 |  |
| 3 | 45231000 -5 |  | ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00) |  |  |  |  |
| 7 d.3 | KNNR1 0210-0301 | D.03.01. 01 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV, pod przepusty: w km 0+470 (dr nr 110151L) | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9,72 |  |
| 8 d.3 | KNNR1 0321-02 | D.03.01. 01 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II | m3 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,60 |  |
| 9 d.3 | KNR 2-33 0601-0201 | D-03.01.01 | Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o średnicy 80 cm (km 0+470 drogi nr 110151L | m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
| Lp. | Podst | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. |  | Razem |  |
| 10 d.3 | KNR 2-33 0606-01 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych fi 60 i fi 80 i fi (p.z.t.) 5x1.0+2x1.4 7.8 | m3 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 4 | 45111000 -8 45233000 -9 |  | PODBUDOWY (D-04.00.00) |  |  |  |  |
| 11 d.4 | KNNR6 0101-09 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 25 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości zjazdów |  | m2 m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 88,02 |
| 12 d.4 | KNNR6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV (z.r.n.) |  | m2 m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1916,46 |
| 13 d.4 | KNNR6 0109-02 | D-04.05.01 | Wykonanie wzmocnienia podłoża pod nawierzchnię i zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm (z.r.n. + z.z.) |  | m2 m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004,48 |
| 14 d.4 | KNNR6 0109-02 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 16 cm |  | m2 m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1916,46 |
| 15 d.4 | KNNR6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na zjazdach (z.z.) 194.7 |  | m2 m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 88,02 |

| 5 | 45112000 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45231000 -5 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR6 | D- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 | m |  |
| d.5 | 0605-07 + | 06.02.01 | cm, na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm. |  |  |
|  | KNNR6 |  | (z.z.) |  |  |
|  | 0605-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,00 |
| 17 | KNNR6 | D- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 | m |  |
| d.5 | 0605-07 + | 06.02.01 | cm - zakończenie kołnierzowe, na ławach żwirowych (tłucznio- |  |  |
|  | KNNR6 |  | wych) grub. 20 cm |  |  |
|  | 0605-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,40 |
| 18 | KNNR6 | D- | Przepusty rurowe zjazdowe - rury betonowe o średnicy 40 cm | m |  |
| d.5 | 0605-06 + | 06.02.01 | na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm. |  |  |
|  | KNNR6 |  | (z.z.) |  |  |
|  | 0605-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,00 |
| 19 | KNNR6 | D- | Przepusty rurowe zjazdowe - rury betonowe o średnicy 40 cm | m |  |
| d.5 | 0605-06 + | 06.02.01 | na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm, zakończenia |  |  |
|  | KNNR6 |  | kołnierzowe |  |  |
|  | 0605-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,40 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45111000-8 45112000-5 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR1 0111-01 | D.01.01. 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, (p.z.t.) 0.917+0.563 | km | 0,355 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR1 0113-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi (humusu) za pomocą spycharek, równiarek (t.h.) 7603.29+3655.80 | m2 | 2877,38 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR1 0104-16 | D- 01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o śr. 66-75 cm w gruncie kat. III – IV o normalnej wilgotności | szt | 3 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 45111000-8 |  | ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00) |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR1 0202-08 + KNNR1 0408-0201 | D.02.03. 01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1 km, grunt nie oblepiający kat. III-IV ; na nasypy, w tym i uzupełnienia poboczy wraz z zagęszczeniem | m3 | 591,23 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR1 0210-03 + KNNR1 0408-0201 | D.02.03. 01 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3, 00 m wykonywane poprzecznie na nasyp koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV wraz z zagęszczeniem (t.r.z.) | m3 | 210,47 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR1 0202-08 + KNNR1 0208-0201 +KNNR1 0408-0201 | D-02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku na odl. ponad 1.0 km samochodami samowyładowczymi 5-10t na nasyp wraz z zagęszczeniem, grunt nie oblepiający kat. III-IV (t.r.z.) 1408-492 | m3 | 147,87 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 45231000-5 |  | ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00) |  |  |  |  |
| 7 d.3 | KNNR1 0210-0301 | D.03.01. 01 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3, 00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kat. III-IV, pod przepusty: w km 0+470 (dr nr 110151L) | m3 | 9,72 |  |  |
| 8 d.3 | KNNR1 0321-02 | D.03.01. 01 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I - II | m3 | 6,6 |  |  |
| 9 d.3 | KNR 2-33 0601-0201 | D-03.01.01 | Część przelotowa prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-otworowych z rur o średnicy 80 cm (km 0+470 drogi nr 110151L i km 0+378 drogi nr 110152L) (p.z.t.) 9+13 | m | 8,00 |  |  |
| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. |  |
| 10 d.3 | KNR 2-33 0606-01 | D-03.01.01 | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych fi 60 i fi 80 i fi (p.z.t.) 5x1.0+2x1.4 | m3 | 2,00 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45111000-8 45233000-9 |  | PODBUDOWY (D-04.00.00) |  |  |  |  |
| 11 d.4 | KNNR6 0101-09 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 25 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości zjazdów (z.z.) | m2 | 88,02 |  |  |
| 12 d.4 | KNNR6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego wgrunach kat. II-IV (z.r.n.) | m2 | 1916,46 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR6 0109-02 | D-04.05.01 | Wykonanie wzmocnienia podłoża pod nawierzchnię i zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm (z.r.n. + z.z.) | m2 | 2004,48 |  |  |
| 14 d.4 | KNNR6 0109-02 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5.0 MPa, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 16 cm (z.r.n.) | m2 | 1916,46 |  |  |
| 15 d.4 | KNNR6 0113-06 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na zjazdach (z.z.) | m2 | 88,02 |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWY (D-04.00.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 45112000-5 45231000-5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00) |  |  |  |  |
| 16 d.5 | KNNR6 0605-07 + KNNR6 0605-01 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm, na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm. (z.z.) | m | 36,00 |  |  |
| 17 d.5 | KNNR6 0605-07 + KNNR6 0605-01 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm - zakończenie kołnierzowe, na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm (z.z.) (22+2)x1.2 | m | 14,40 |  |  |
| 18 d.5 | KNNR6 0605-06 + KNNR6 0605-01 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe zjazdowe - rury betonowe o średnicy 40 cm na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm. (z.z.) | m | 6,00 |  |  |
| 19 d.5 | KNNR6 0605-06 + KNNR6 0605-01 | D-06.02.01 | Przepusty rurowe zjazdowe - rury betonowe o średnicy 40 cm na ławach żwirowych (tłuczniowych) grub. 20 cm, zakończenia kołnierzowe (z.z.) 10x1.1 | m | 2,4 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materia- ły | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00) |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00) |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | PODBUDOWY (D-04.00.00) |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00) |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie