KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5    Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233000-9    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANŻA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA

BUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W M. DESZKOWICE PIERWSZE

NR 110145L KM 0+000.00-0+ 600.00

DROGI GMINNE NR 110145L W DESZKOWICACH PIERWSZYCH

GMINA SUŁÓW

SUŁÓW63, 22-448 SUŁÓW

DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Projektowane zadanie położone jest na terenie Gminy Sułów, na sieci dróg administrowanych przez gminę. Realizowane będzie w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy ciągu dróg.

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, . . . (Dz. U. nr 130 z dnia 08.06.2004 r), metodą kalkulacji uproszczonej, z zastosowaniem cen jednostkowych średnich, (wg. Biuletynu zagregowanego BCD, BCA, BCO "Sekocenbud" za 2-gie półrocze 2007 r.),

Skład kosztorysu:

- strona tytułowa	str. 1

- charakterystyka zadania	str.2

- książka przedmiaru	str 3 
-kosztorys	str4

| Lp. | Podst | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45111000 -8 45112000 -5 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR1 0111-01 | D.01.01. 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, (p.z.t.) 1.032+1.317 |  | km km |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |
| 2 | 45111000 -8 |  | PODBUDOWY (D-02.00.00) |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0113-06 | D.02.01. | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym grubość warstwy do 3 cm | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 148 |  |
| 3 d.2 | KNNR6 1005-06 + KNNR6 1005-07 | D.02.02. | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni pod w-wy i skropienie emulsją asfaltową (z.r.n.) | m2 |  |  |  |
| 3 | 45233000 |  | NAWIERZCHNIA (D-03.00.00) |  |  | 1920 |  |
| 3 d.1 | KNNR6 0308-03 + KNNR6 0308-030805 | D-03.01.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralna po zagęszczeniu 6 cm | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1800 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | KNR | Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych | km | 0,600 |  |  |
|  | 0111-01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Podbudowa |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr ponad 3 cm | m3 | 148 |  |  |
| 2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m2 | 1920 |  |  |
|  |  | Roboty Nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 6 0308-02 + KNNR 6 0308-07 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ( warstwa ścieralna) 6 cm | m2 | 1800 |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |
|  |  |  |  | VAT- 23% |  |  |
|  |  |  |  | WARTOŚĆ |  |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |  |