|  | BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE TeDe Piotr Droździel ul. Orzeszkowej 64; 23-400 Biłgoraj; tel. 605 255 383 NIP 918-197-55-13 |
| --- | --- |
| INWESTOR: | GMINA SUŁÓW SUŁÓW 63 22-448SUŁÓW |
| SPECYFIKACJA ZAKUPOWA NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA |  |
| NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK: LOKALIZACJA: | REMONT BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNE W SUŁOWIE BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ Dz. nr 412/1; 412/3; 415/2; 415/3; 413/6; jednostka 062012_2 Sułów |
| BRANŻA/FUNKCJA; Imię i nazwisko; Uprawnienia budowlane; Podpis. Projektant; mgr inż. Piotr Droździel; LUB/0364/PWBKb/15 uprawnia budowlane do projektowania i kierowania robotamibezograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. |
| Biłgoraj, dnia 01.2018r |  |

SCENA W BUDYNKU BYŁEJ REMIZY STRAŻACKIEJ

- Cyfrowy mikser

- Rodzaj i przeznaczenie: Cyfrowa konsola foniczna przeznaczona do realizacji dźwięku 
„na żywo”.

- Liczba kanałów miksowania: ≥ 40

- Liczba szyn wyjściowych typu: ≥ 8

- Regulatory suwakowe liniowe: w tym minimum 1 regulator „Master” dostępny niezależnie od wyboru warstwy

- korektory graficzne – tercjowe

- Procesory sygnałowe dostępne na każdym z kanałów wejściowych: Filtr dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe, dwa niezależne procesory dynamiki (minimum bramka szumów, kompresor), linia opóźniająca, direct-out.

- Procesory sygnałowe dostępne na każdej z szyn wyjściowych: Filtr dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe,  kompresor, linia opóźniająca, zmiana polaryzacji sygnału

- Wejścia analogowe w konsolecie, liczba i rodzaj: ≥16 analogowe, symetryczne mikrofonowo-liniowe  ze złączami XLR, +48 V załączane niezależnie dla każdego z kanałów

- Wyjścia zainstalowane w konsolecie: ≥ 6 analogowe, symetryczne, ze złączami XLR, ≥1 x cyfrowe AES/EBU (2 ch), ze złączem XLR

- Zakres parametrów środowiska w czasie pracy: Min. 0 – 40° C, 0 – 90% wilgotności bez kondensacji.

- Konsoleta wyposażona w Interfejs USB 2.0 umożliwiający dwukierunkową transmisję sygnałów audio pomiędzy konsoletą a komputerem klasy PC

- możliwość podłączenia zewnętrznego modułu cyfrowego I/O, z wykorzystaniem wielokanałowego, cyfrowego protokołu przesyłu dźwięku.

Moduł wejść/wyjść + case na moduł + kabel skrętka Cat 5e 25mb

Zewnętrzny moduł wejść/wyjść wraz ze skrzynią transportową (case) o parametrach modułu:

Komunikacja: CAT5e, cyfrowy, wielokanałowy protokół audio, ze zdalną kontrolą poziomu wysterowania przedwzmacniaczy mikrofonowych, zgodny z wykorzystywanym przez oferowaną cyfrową konsoletę.

Ilość wejść mikrofonowych > 20

Ilość wyjść liniowych > 8

kabel skrętka Cat 5e o długości 25 mb

2. Aktywna kolumna wysokotonowa

- Konstrukcja: Aktywna, dwudrożna, z wbudowanym procesorem DSP

- Podział pasma: Aktywny z procesorem DSP

- Typ wzmacniacza: Bi-Amp, każda sekcja zasilana z niezależnego kanału wzmacniacza

- Przetwornik LF: Nie więcej niż jeden, o średnicy ≥12”

- Przetwornik HF: Nie więcej niż jeden, kompresyjny driver, o średnicy cewki ≥3” i wylocie ≤1,5”

- Dyspersja dźwięku w płaszczyźnie horyzontalnej: 90° ± 10°

- Dyspersja dźwięku w płaszczyźnie wertykalnej: 50°

- Aktywne  chłodzenie modułu wzmacniacza, obroty wentylatora regulowane automatycznie w zależności od obciążenia.

- Zasilanie: 100V – 240V, 50/60Hz

- Obudowa wykonana ze sklejki z twardych gatunków drewna, wykończona powłoką o podwyższonej odporności mechanicznej.

- Maksymalny poziom SPL: ≥136 dB

- Pasmo przenoszenia: Nie węższe niż: 60 Hz – 16 kHz ±4dB

- Sumaryczna moc maksymalna zainstalowanych wzmacniaczy: ≥2000 W

- Wymiary, nie większe niż (wys. X szer. X głęb.): 720 mm x 485 mm x 465 mm

- Obudowa wyposażona w co najmniej 8 otworów gwintowanych M10 umożliwiających podwieszenie

- Głośnik wyposażony w standardowe gniazdo do ustawienia na statywie kolumnowym

- Co najmniej dwa uchwyty umożliwiające transport

- Wbudowany procesor DSP musi umożliwiać zdalny monitoring parametrów pracy wzmacniacza oraz raportowanie błędów, za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania z poziomu komputera PC

3. Kolumna aktywna niskotonowa

- Aktywna kolumna subniskotonowa, z wbudowanym procesorem DSP

- Typ wzmacniacza: Klasa D

- Przetwornik: O średnicy ≥ 440 mm z cewką ≥ 75 mm

- Chłodzenie modułu wzmacniacza: Aktywne, obroty wentylatora regulowane automatycznie w zależności od obciążenia

- Zasilanie: 100V – 240V, 50/60Hz

- Procesor DSP: Pracujący z częstotliwością próbkowania min 96 kHz, wykorzystujący filtry typu FIR, możliwość konfiguracji przez użytkownika: min 10 filtrów parametrycznych, opóźnienia (co najmniej 1,5 s), kompresora, obsługa zdalna dzięki protokołowi sieci Ethernet oraz możliwa lokalnie np. za pośrednictwem wbudowanego wyświetlacza

- Opcje dodatkowe: Możliwość stworzenia konfiguracji kardioidalnych przy wykorzystaniu większej ilości zestawów, dzięki wbudowanym fabrycznym presetom.

- Obudowa: Wykonana ze sklejki z twardych gatunków drewna, wykończona powłoką o podwyższonej odporności mechanicznej

- Maksymalny poziom SPL: ≥ 135 dB

- Pasmo przenoszenia: Nie węższe niż: 30 Hz – 150 Hz ±10dB

- Moc ciągła (skuteczna): 2000W RMS

- Moc maksymalna zainstalowanego wzmacniacza: ≥ 1000 W

- Wymiary (wys. X szer. X głęb.): < 60 cm x 70 cm x 70 cm

- Wbudowany gwintowany otwór M20 do zamontowania standardowej sztycy głośnikowej dla zestawów szerokopasmowych

- Co najmniej 4 uchwyty umożliwiających transport

- Wbudowany procesor DSP musi umożliwiać zdalny monitoring parametrów pracy wzmacniacza oraz raportowanie błędów, za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania z poziomu komputera PC lub urządzenia mobilnego iOS/Android

4. Monitor aktywny

- Kolumna 2-drożna, obudowa bas-refleks

- Co najmniej jeden głośnik nisko-średniotonowy nie mniejszy niż 12"

- Co najmniej jeden głośnik wysokotonowy minimum 1”

- Technologia Bi-amp:  wzmacniacz 2 kanałowy klasy D minimum łącznie 800 W

- Cyfrowy procesor sygnałowy DSP z limiterem, crossoverem

- Kąt pokrycia co najmniej 90 °

- Chroniąca głośniki powłoka obudowy oraz grill

- Obudowa zbliżona do trapezu w celu stosowania jako monitor

- Pasmo przenoszenia nie węższe niż: (-10dB) 46Hz-20kHz

5. Sterownik DMX

- Kontrola do 80 urządzeń po maksymalnie 40 kanałów

- min 600 scen / chase

- Każdy chase może przechowywać 600 kroków

- Łatwy w użyciu generator kształtów

- Co najmniej 3 inteligentne enkondery

- Co najmniej 2 linie DMX 512 z optycznie izolowanymi 3 i 5-biegunowymi złączami XLR.

- Rolka strony odtwarzania i suwaki odtwarzania,

- Możliwość szybkiego dostępu do zapisanych grup urządzeń oraz duży i czytelny wyświetlacz.

- Case w zestawie

- obsługa świateł automatycznych

- obsługa świateł konwencjonalnych

6. Mikrofon przewodowy

- Charakterystyka: Kardioidalna lub superkardioidalna

- impedancja wejścia nie mniejsza niż: 600Ω

- Czułość: nie gorsza niż 2,6mV/Pa

- Pasmo przenoszenia: nie węższe niż 70Hz-20kHz

- Rodzaj mikrofonu: Dynamiczny

7. Statyw mikrofonowy

- Rury cienkościenne stalowe precyzyjne

- lakier proszkowy czarny półmatowy

- wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego

- pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6

- Wysięgnik poziomy 40/70 cm, zakończony gwintem 3/8"

- Wysokość max 230 cm

- Podstawa składana

- Nóżki co najmniej 32cm, zakończone nasadką gumową

- Waga: nie większa niż 3,3kg

8. Ruchoma głowa LED

- LED: co najmniej 18W

- Dynamiczne efekty: co najmniej electronic dimming oraz strobe

- Co najmniej 7 gobo

- Co najmniej 8 kolorowych filtrów

- Szybkie i płynne ruchy

- Aktywacja dźwiękowa

- Co najmniej 4 gotowe programy pracy

- Współpraca z DMX

- Uchwyt w zestawie

- Kąt conajmniej 14 stopni

- Odporność IP minimum 20

- Kabel DMX 1,5m w zestawie

9. Głowa ruchoma

- Lampa conajmniej 10R

- Żywotność lampy min. 2000 godzin

- Sterowanie min. 16/24 kanałami DMX 512

- Tarcza Gobo 1: min. obrotowe z 9 szklanymi gobami plus biały plus auto rotacja z wymiennymi gobo (średnica: 15,4 mm, efektywna średnica wewnętrzna: 13 mm)

- Tarcza Gobo 2: min. 13 metalowych gobo plus biały

- Tarcza kolorów 1: min. 13 kolorów plus biały

- Pryzma - co najmniej 2 obrotowe pryzmaty, dwustronny, 8-cio krotny pryzmat okrągły i obustronny 6-cio krotny pryzmat liniowy, z efektem Frost

- Układ optyczny: regulowany kąt wiązki co najmniej 0 ~ 20 °, przyjmująca system repozycjonowania fotoelektrycznego ( automatyczny reset, w przypadku awarii)

- Zakres zoom:  model spot co najmniej 0-20° , model beam co najmniej 4-25°

- Regulacja liniowa dimmera w zakresie co najmniej 0-100% (wspomaganie stroboskopu mechanicznego, regulacja prędkości stroboskopu i funkcji stroboskopowych)

- Zakres Pan 540 °, Titl 239 ° (automatyczne dokładne pozycjonowanie)

- Funkcja efektu stroboskopowego, 0,5-14 razy/s

- Ekran dotykowy LCD 2,8” z funkcją obrotu o 180 °

- Zużycie energii na poziomie: 500W

- Zasilanie: AC 110-240V / 50 ~ 60Hz

- Gniazdo DMX IN 3 pin złącze XLR F / 5 pin XLR F

- Gniazdo DMX OUT 3 pin XLR M / 5 pin XLR M

- Ballast: elektroniczny

- Stopień ochrony: co najmniej IP20

- Szybkość skanowania Pan 540 ° / 3 s, Tilt 239 ° / 2 sec

- Co najmniej 15 bezgłośnych silników krokowych, zawierające 2 jednostki silników trójfazowych pracujące w systemie 16-bitowym

- W komplecie zaciski omega plus uchwyty do kratownicy typu Snap Clamp

- Wymiar: max. 40 x 30 x 70 cm

- Wymiary skrzyni max. (WxHxD) 800 x 850 x 500 mm (z kołami)

- Waga głowy: max.  18 kg

- Waga zestawu z case: max. 70 kg

- Kabel DMX 1,5 m w zestawie

10. Kabel mikrofonowy 10m

- Wysokiej jakości kabel z przewodem o grubości żył 2 x 0,22 mm²

- Długość: 10m

- Kolor: czarny

- Wtyk XLR metalowy z elementami z tworzywa sztucznego, złącze lutowane

11. Kabel mikrofonowy 3m

- kabel z przewodem o grubości żył 2 x 0,22 mm²

- długość: 3m

- kolor: czarny

- wtyk XLR metalowy z elementami z tworzywa sztucznego, złącze lutowane

12. Statyw korbowy

- Obciążalność min. 85 kg

- Wysokość (min-max) 175-400 cm

- Wysokość nóg podstawy max. 150-165 cm

- Średnica podstawy max. 200-220 cm

- Waga max 30 kg

- Średnica słupa końcowego max. 35 mm

- Materiał stalowy

- Malowanie na czarno

- Linka stalowa: grubość 4mm

- Adapter do kratownicy o średnicy rury co najmniej 35-51mm, regulowany od co najmniej 200-350mm

13. Konstrukcja aluminiowa 200cm

- Średnica rury głównej: max. 50mm

- Grubość ścianki rury głównej: min. 2mm

- Średnica lamelek: min. 20mm

- Długość odcinka: min. 200cm

- Grubość ścianki lamelek: min. 2mm

- Punktowe obciążenie: min. 6m: 670kg, 8m: 507 kg, 10m: 394 kg

- Stop: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)

- Łączność: szybkozłączki z bolcem i zabezpieczeniem

- W zestawie: 4 x szybkozłączka, 8 x bolec, 8 x zabezpieczenie

- Wyprodukowane zgodnie z: DIN 4112, DIN 4113-1

- Wymiary: 290mm/290mm/2000mm

- Waga: max. 12 kg

14. Konstrukcja aluminiowa 100cm

- Średnica rury głównej: max. 50mm

- Grubość ścianki rury głównej: min. 2mm

- Średnica lamelek: min. 20mm

- Długość odcinka: min. 100cm

- Grubość ścianki lamelek: min. 2mm

- Punktowe obciążenie: min. 6m: 670kg, 8m: 507 kg, 10m: 394 kg

- Stop: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)

- Łączność: szybkozłączki z bolcem i zabezpieczeniem

- W zestawie: 4 x szybkozłączka, 8 x bolec, 8 x zabezpieczenie

- Wyprodukowane zgodnie z: DIN 4112, DIN 4113-1

- Wymiary: 290mm/290mm/1000mm

- Waga: max 7 kg

15. Reflektor LED

- Zasilanie: AC 100-220V, 50/60Hz

- Zródło światła: co najmniej  15 x 18W RGBWA 5 w 1 LED

- Kąt świecenia: min. 25°

- Gniazda DMX: XLR 3-pin

- Gniazda zasilania: IEC wejściowe, IEC wyjściowe

- Wskaźnik sterowania: wyświetlacz LED

- Funkcje: wbudowane programy, zdefiniowane kolory, strobo, master/slave

- Sterowanie: DMX, dźwięk

- Ilość kanałów DMX: 2 tryby do wyboru (5/9 kanałów)

- Mikrofon: wbudowany

- Obudowa: aluminium

- Temperatura pracy: do 40°C

- Kabel DMX 1,5m w zestawie

16. Przewód DMX 30m

- Długość: min. 30m

- Wtyki XLR: 5 pin

- Kabel: 110 OHM

- Kolor: czarny

- W zestawie przelotka DMX 5/3 pin

17. Przewód DMX 15m

- Długość: min. 15m

- Wtyki XLR: 3 pin

- Kabel: 110 OHM

- Kolor: czarny

18. Zacisk metalowy

- Max. obciążenie: 25kg (55lb)

- Pasuje do kratownicy i rur o średnicy 48-50 mm (1,89 "-1.97")

- Kolor: srebrny

19. Wytwornica dymu

- Moc grzałki co najmniej 1400 W

- Kompaktowy rozmiar

- Gniazda DMX 3pin i 5pin

- Bezprzewodowy zdalny odbiornik DIN

- Wyposażony w uchwyt

- Funkcja inteligentnego świecenia LED RGB

- czas gotowości poniżej 9 minut

- wydajność co najmniej 470m3 na minutę

- Kabel DMX 1,5m w zestawie

20. Kurtyny

Zamawiający oczekuje dwóch kompletów kurtyn rozsuwanych na boki:

- Jeden komplet wraz z konstrukcją nośną przeznaczony jest do zasłonięcia sceny. Konstrukcja nośna w formie linek montowanych do przeciwległych ścian budynku odległych o 780 cm. Scena szerokości 580 cm umiejscowiona asymetrycznie przy jednej ze ścian. Kurtyna o wysokości 330 cm zasłaniająca scenę i podesty sceniczne do podłogi. Kurtyna nie zasłania 200 cm przejścia pomiędzy sceną a ścianą za kulisy.

- Drugi komplet przeznaczony jest do oddzielenia części sali widowiskowej w celu zmniejszenia widowni pełniąc funkcję przegrody ruchomej. Konstrukcja nośna w formie linek montowanych do przeciwległych ścian budynku odległych o 780 cm. Wysokość kurtyny 330 cm.

- Kolor do akceptacji Zamawiającego.