|  | BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE TeDe Piotr Droździel ul. Orzeszkowej 64; 23-400 Biłgoraj; tel. 605 255 383 NIP 918-197-55-13 |
| --- | --- |
| INWESTOR: | GMINA SUŁÓW SUŁÓW 63 22-448SUŁÓW |
| SPECYFIKACJA ZAKUPOWA NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA |  |
| NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK: LOKALIZACJA: | REMONT BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNE W SUŁOWIE ZLEWNIA MLEKA Dz. nr 412/1; 412/3; 415/2; 415/3; 413/6; jednostka 062012_2 Sułów |
| BRANŻA/FUNKCJA; Imię i nazwisko; Uprawnienia budowlane; Podpis. Projektant; mgr inż. Piotr Droździel; LUB/0364/PWBKb/15 uprawnia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. |
| Biłgoraj, dnia 01.2018r |  |

SCENA ZEWNĘTRZNA MOBILNA - DAWNA ZLEWNIA MLEKA

- Cyfrowy mikser

- Rodzaj i przeznaczenie: Cyfrowa konsola foniczna przeznaczona do realizacji dźwięku 
„na żywo”.

- Liczba kanałów miksowania: ≥ 40

- Liczba szyn wyjściowych typu: ≥ 8

- Regulatory suwakowe liniowe: w tym minimum 1 regulator „Master” dostępny niezależnie od wyboru warstwy

- korektory graficzne – tercjowe

- Procesory sygnałowe dostępne na każdym z kanałów wejściowych: Filtr dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe, dwa niezależne procesory dynamiki (minimum bramka szumów, kompresor), linia opóźniająca, direct-out.

- Procesory sygnałowe dostępne na każdej z szyn wyjściowych: Filtr dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe,  kompresor, linia opóźniająca, zmiana polaryzacji sygnału

- Wejścia analogowe w konsolecie, liczba i rodzaj: ≥16 analogowe, symetryczne mikrofonowo-liniowe  ze złączami XLR, +48 V załączane niezależnie dla każdego z kanałów

- Wyjścia zainstalowane w konsolecie: ≥ 6 analogowe, symetryczne, ze złączami XLR, ≥1 x cyfrowe AES/EBU (2 ch), ze złączem XLR

- Zakres parametrów środowiska w czasie pracy: Min. 0 – 40° C, 0 – 90% wilgotności bez kondensacji.

- Konsoleta wyposażona w Interfejs USB 2.0 umożliwiający dwukierunkową transmisję sygnałów audio pomiędzy konsoletą a komputerem klasy PC

- możliwość podłączenia zewnętrznego modułu cyfrowego I/O, z wykorzystaniem wielokanałowego, cyfrowego protokołu przesyłu dźwięku.

Moduł wejść/wyjść + case na moduł + kabel skrętka Cat 5e 25mb

Zewnętrzny moduł wejść/wyjść wraz ze skrzynią transportową (case) o parametrach modułu:

Komunikacja: CAT5e, cyfrowy, wielokanałowy protokół audio, ze zdalną kontrolą poziomu wysterowania przedwzmacniaczy mikrofonowych, zgodny z wykorzystywanym przez oferowaną cyfrową konsoletę.

Ilość wejść mikrofonowych > 20

Ilość wyjść liniowych > 8

kabel skrętka Cat 5e o długości 25 mb

2. Aktywna kolumna wysokotonowa

- Konstrukcja: Aktywna, dwudrożna, z wbudowanym procesorem DSP

- Podział pasma: Aktywny z procesorem DSP

- Typ wzmacniacza: Bi-Amp, każda sekcja zasilana z niezależnego kanału wzmacniacza

- Przetwornik LF: Nie więcej niż jeden, o średnicy ≥12”

- Przetwornik HF: Nie więcej niż jeden, kompresyjny driver, o średnicy cewki ≥3” i wylocie ≤1,5”

- Dyspersja dźwięku w płaszczyźnie horyzontalnej: 90° ± 10°

- Dyspersja dźwięku w płaszczyźnie wertykalnej: 50°

- Aktywne  chłodzenie modułu wzmacniacza, obroty wentylatora regulowane automatycznie w zależności od obciążenia.

- Zasilanie: 100V – 240V, 50/60Hz

- Obudowa wykonana ze sklejki z twardych gatunków drewna, wykończona powłoką o podwyższonej odporności mechanicznej.

- Maksymalny poziom SPL: ≥136 dB

- Pasmo przenoszenia: Nie węższe niż: 60 Hz – 16 kHz ±4dB

- Sumaryczna moc maksymalna zainstalowanych wzmacniaczy: ≥2000 W

- Wymiary, nie większe niż (wys. X szer. X głęb.): 720 mm x 485 mm x 465 mm

- Obudowa wyposażona w co najmniej 8 otworów gwintowanych M10 umożliwiających podwieszenie

- Głośnik wyposażony w standardowe gniazdo do ustawienia na statywie kolumnowym

- Co najmniej dwa uchwyty umożliwiające transport

- Wbudowany procesor DSP musi umożliwiać zdalny monitoring parametrów pracy wzmacniacza oraz raportowanie błędów, za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania z poziomu komputera PC

3. Kolumna aktywna niskotonowa

- Typ i budowa: Aktywna kolumna subniskotonowa, z wbudowanym procesorem DSP

- Typ wzmacniacza: Klasa D

- Przetwornik: O średnicy ≥ 440 mm z cewką ≥ 75 mm

- Chłodzenie modułu wzmacniacza: Aktywne, obroty wentylatora regulowane automatycznie w zależności od obciążenia

- Zasilanie: 100V – 240V, 50/60Hz

- Procesor DSP: Pracujący z częstotliwością próbkowania min 96 kHz, wykorzystujący filtry typu FIR, możliwość konfiguracji przez użytkownika: min 10 filtrów parametrycznych, opóźnienia (co najmniej 1,5 s), kompresora, obsługa zdalna dzięki protokołowi sieci Ethernet oraz możliwa lokalnie np. za pośrednictwem wbudowanego wyświetlacza

- Opcje dodatkowe: Możliwość stworzenia konfiguracji kardioidalnych przy wykorzystaniu większej ilości zestawów, dzięki wbudowanym fabrycznym presetom.

- Obudowa: Wykonana ze sklejki z twardych gatunków drewna, wykończona powłoką o podwyższonej odporności mechanicznej

- Maksymalny poziom SPL: ≥ 135 dB

- Pasmo przenoszenia: Nie węższe niż: 30 Hz – 150 Hz ±10dB

- Moc ciągła (skuteczna): 2000W RMS

- Moc maksymalna zainstalowanego wzmacniacza: ≥ 1000 W

- Wymiary (wys. X szer. X głęb.): < 60 cm x 70 cm x 70 cm

- Wbudowany gwintowany otwór M20 do zamontowania standardowej sztycy głośnikowej dla zestawów szerokopasmowych

- Co najmniej 4 uchwyty umożliwiających transport

- Wbudowany procesor DSP musi umożliwiać zdalny monitoring parametrów pracy wzmacniacza oraz raportowanie błędów, za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania z poziomu komputera PC lub urządzenia mobilnego iOS/Android

4. Kabel mikrofonowy

- Wysokiej jakości kabel z przewodem o grubości żył 2 x 0,22 mm²

- Długość: 10m

- Kolor: czarny

- Wtyk XLR metalowy z elementami z tworzywa sztucznego, złącze lutowane

5. Kabel mikrofonowy

- kabel z przewodem o grubości żył 2 x 0,22 mm²

- długość: 3m

- kolor: czarny

- wtyk XLR metalowy z elementami z tworzywa sztucznego, złącze lutowane

6. Mikrofon bezprzewodowy do ręki

- ZESTAW bezprzewodowy z mikrofonem do ręki

- Minimum 1000 częstotliwości do wyboru w 30MHz podzakresach pracy

- pasmo audio transmisji nie węższe niż 35-20000 Hz

- programowanie nadajników podczerwienią

NADAJNIK doręczny z mikrofonem:

- wyświetlacz LCD z m.in. informacją o pozostałym czasie pracy zasilania

- zmiana koloru podświetlenia wyświetlacza w przypadku słabej baterii lub akumulatora

- zasilanie: 1 szt. typ AA baterii alkalicznej lub litowej (z kilkunastogodzinnym czasem pracy) lub akumulatora

- kapsuła dynamiczna super kardioidalna

- przełącznik zmiany czułości

- współczynnik sygnał/szum nie mniejszy niż 120 dBA

ODBIORNIK:

- metalowa pokrywa odbiornika

- odbiór typu diversity

- wyświetlacz lcd i wskaźniki led

- opcja zmiany koloru podświetlenia wyświetlacza dla wybranych przez użytkownika informacji „awaryjnych”: o słabej baterii lub akumulatorze, o przesterowaniu sygnału audio lub o słabym sygnale radiowym.

- tryb pracy próbnej umożliwiający odczytanie w formie tekstowej wybranych (zapisanych wcześniej podczas próby) parametrów transmisji i modulacji audio

- w trybie autodostrajania wyświetlane dostępne, wolne kanały pracy

- dwupozycyjny przełącznik poziomu wyjścia

- potencjometr obrotowy poziomu sygnału wyjściowego na panelu czołowym

7. Mikrofon bezprzewodowy nagłowny

- Zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem paskowym

- co najmniej 1000 częstotliwości do wyboru

- pasmo audio transmisji nie węższe niż 35-20000 Hz

- programowanie nadajników podczerwienią

NADAJNIK z gniazdem mini XLR:

- wyświetlacz LCD z m.in. informacją o pozostałym czasie pracy zasilania

- zmiana koloru podświetlenia wyświetlacza w przypadku słabej baterii lub akumulatora

- zasilanie: 1 szt. typ AA baterii alkalicznej lub litowej (z kilkunastogodzinnym czasem pracy) lub akumulatora

- płynna zmiana czułości wejścia

- współczynnik sygnał/szum nie mniejszy niż 120 dBA

- Mikrofon nagłowny

ODBIORNIK:

- metalowa pokrywa

- odbiór typu diversity

- wyświetlacz LCD i wskaźniki LED

- opcja zmiany koloru podświetlenia wyświetlacza dla wybranych przez użytkownika informacji 'awaryjnych'; o słabej baterii lub akumulatorze, o przesterowaniu sygnału audio lub o słabym sygnale radiowym.

- tryb pracy próbnej umożliwiający odczytanie w formie tekstowej wybranych (zapisanych wcześniej podczas próby) parametrów transmisji i modulacji audio

- w trybie auto wyświetlane dostępne, wolne kanały pracy

- dwupozycyjny przełącznik poziomu wyjścia

- potencjometr obrotowy poziomu sygnału wyjściowego na panelu czołowym

- pasmo przenoszenia 35-20000 Hz

8. Skrzynia transportowa.

- Typ: RACK

- Rączki: aluminiowe

- Rozmiar: 19”

- Okucia: chromowane

- Materiał: wytrzymałe tworzywo

- Aluminiowe krawędzie

- Kolor: czarny

- możliwość skonstruowania ze skrzyni stanowiska muzycznego

9. Odtwarzacz audio

- USB

- CD/MP3CD

- wyjścia RCA i XLR

- wsparcie ID3 oraz folderów

- Pitch Control i Master Tempo

- Scratching

- Loop

- Wymiary: rack, 2U maks.

- Zasilanie: 230V

10. Listwa zasilająca (Dystrybutor zasilania)

- Typ: montowana do RACK 19”

- Bezpiecznik termiczny

- Ochrona przed przeciążeniem

- podświetlany przełącznik zasilania DP

- uziemienie z bolcem typ E

- ilość gniazd 8

11. Kabel mikrofonowy 1m

- Kolor: czarny

- Długość: 1m

- Wtyki: XLR/ XLR Rean

- Zgodność z dyrektywą RoHS